# Chapitre 3 : La tension alternative

Objectif E6 : Identifier une tension continue.

Objectif E7 : Identifier une tension alternative.

Objectif E10 : Reconnaître une grandeur alternative périodique.

Objectif E11 : Déterminer graphiquement la valeur maximum d’une grandeur alternative périodique.

Objectif E12 : Déterminer graphiquement la période d’une grandeur alternative périodique.

Objectif E13 : Montrer à l’oscilloscope la variation d’une tension au cours du temps.

Objectif E14 : Reconnaître à l’oscilloscope une tension alternative.

Objectif E15 : Mesurer à l’oscilloscope la valeur maximum d’une tension alternative.

Objectif E16 : Mesurer à l’oscilloscope la période d’une tension alternative.

Objectif E17 : Mesurer à l’oscilloscope la fréquence d’une tension alternative.

Objectif E18 : Connaître le hertz (Hz), unité de fréquence du Système International (SI).

# I. Tension continue, tension alternative

Une tension continue est généralement délivrée par une pile ou une batterie.

Sa propriété principale est d’avoir une valeur constante.

Il y a d’ailleurs un abus de langage à dire tension continue : on devrait dire tension constante.

D’autre part elle s’oppose à la tension alternative, ce qui sous-entend que celle-ci ne devrait pas être continue, ce qui n’est pas nécessairement le cas.

En vérité, c’est dû à une certaine tradition, la première tension alternative étant discontinue.

Une tension alternative, on l’aura compris, n’est pas constante, mais variable.

Plus précisément, elle est successivement positive puis négative : on dit qu’elle est alternativement positive et négative, d’où son nom.

Une tension alternative est classiquement obtenue sur une prise de tension secteur.

# II. Grandeur alternative périodique

Nous nous limiterons ici à étudier une tension alternative périodique, mais ce pourrait être une intensité, un son, une onde lumineuse…

Une tension alternative peut être périodique ou non.

Dans la vie courante, un périodique est un journal qui est édité régulièrement. De la même manière, une tension alternative périodique sera une tension alternative qui va se répéter régulièrement.

On obtient ainsi un motif de base tel qu’en le collant plusieurs fois de suite on obtienne toujours la même tension alternative.

Une tension alternative périodique va se caractériser par deux grandeurs :

## La valeur maximale et la période.

La valeur maximale s’obtient, en regardant la représentation graphique, en mesurant la hauteur maximale que peut avoir la courbe représentant la tension.

On la note A et elle se mesure en Volts (V).

La période s’obtient en mesurant, toujours sur le graphique, la largeur (ou longueur) du motif de base représentant la tension.

On la note T et elle se mesure en secondes (s).

# III. Période et fréquence

Lorsque l’on décrit une tension, un courant ou encore une onde, qu’elle soit sonore ou lumineuse, on la décrit rarement par sa période, mais bien plutôt par sa fréquence.

En effet, on ne dit pas que la période de la tension du secteur est de 2 centièmes de secondes !

On dit que la fréquence de la tension du secteur est de 50 Hertz (Hz).

Il y a une relation simple entre la période (T) et la fréquence (f), qui est donnée par la relation mathématique suivante :

## T = 1/f

Avec T en secondes et f en Hertz.

L’unité officiel de la fréquence est le Hertz, de symbole Hz.

Ce nom a été donné en hommage à Heinrich Hertz (1857-1894) qui produisit pour la première fois des ondes électromagnétiques (qui portent son nom : les ondes hertziennes), ce qui ouvrit la voie de la communication sans fils.

IV. Utilisation de l’oscilloscope