Chapitre 2 : La tension électrique

Objectif C8 : Mettre en évidence la tension entre les bornes d’une pile en circuit ouvert.

Objectif C9 : Mesurer une tension.

Objectif C10 : Connaître l’unité de la tension.

Objectif C11 : Connaître le mode de branchement d’un multimètre utilisé en voltmètre.

Objectif C12 : Connaître l’additivité de la tension.

Objectif C13 : Savoir vérifier l’additivité de la tension.

I Comment mesurer la tension d'une pile ?

1) Brancher un voltmètre aux bornes d'une pile.

Vérifier la concordance entre la valeur affichée et celle inscrite sur la pile

Il peut ici être intéressant de mettre quelques piles usagées dans le tas.

2) Je retiens

L'unité de la tension est le volt (V).

On utilise des multiples tels que le millivolt (mV) et le kilovolt (kV).

II Comment mesurer la tension aux bornes d'une lampe ?

1) réaliser le montage suivant (générateur, lampe, interrupteur et voltmètre aux bornes de la lampe)

Le voltmètre se branche en ...

Le voltmètre affiche ...

Le calibre utilisé est ...

La tension aux bornes de la lampe est de ...

2) Je retiens

Le multimètre utilisé en voltmètre se branche en dérivation aux bornes d'un dipôle.

# III La tension dans un montage à 2 lampes

1) Montage dérivation (générateur et 2 lampes)

Mesurer la tension aux bornes de chaque lampes et du générateur.

Lampe 1 : ...

Lampe 2 : ...

Générateur : ...

2) Montage série (générateur et 2 lampe)

Mesurer la tension aux bornes de chaque lampes et du générateur.

Lampe 1 : ...

Lampe 2 : ...

Générateur : ...

3) Je retiens

Dans un montage en dérivation, la tension aux bornes des dipôles est la même pour tous (loi d'unicité des tensions).

Dans un montage série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des dipôles (loi d'additivité des tensions).

| On peut écrire : | tension lampe 1 + tension lampe 2 = tension générateur |
| --- | --- |
| ou : | TL1 + TL2 = TG |
| mais il faut en fait écrire : | UL1 + UL2 = UG |

(notion historique de découverte)