Chapitre 3 : L'intensité du courant

Objectifs C14 : Mesurer une intensité.

Objectifs C15 : Connaître l’unité de l’intensité.

Objectifs C16 : Connaître le mode de branchement d’un multimètre utilisé en ampèremètre.

Objectifs C17 : Connaître la conservation de l’intensité en courant continu.

Objectifs C18 : Vérifier la conservation de l’intensité en courant continu.

Objectifs C19 : Montrer que le courant qui traverse une pile dépend du circuit sur lequel elle est branché.

Objectifs C14 :

I L'intensité du courant se mesure-t-elle ?

1) expérience : réaliser le montage suivant (Générateur, ampèremètre, ampoule, interrupteur)

Compléter les phrases :

L'ampèremètre se branche en ...

L'ampèremètre affiche ...

Le calibre utilisé est ...

L'intensité du courant mesurée est ...

2) Je retiens

L'unité d'intensité d'un courant électriqueest l'ampère (abréviation : A)

On emploi souvent un sous-multiple, le milliampère (mA) et plus rarement le microampère (A).

Le multimètre utilisé en ampèremètre se branche en série.

II L'intensité est-elle la même en tout point d'un circuit série ?

1) Soit les 2 montage suivant (série générateur, ampèremètre et lampe et série générateur, lampe et ampèremètre)

L'ampèremètre ayant le même calibre, il affiche pour le montage (1) : ... et pour le montage (2) : ...

2) Je retiens

L'intensité d'un courant électrique dans un circuit en boucle simple est la même en tout point du circuit.

III Que se passe-t-il si l'on change la lampe ou le réglage du générateur ?

1) Soit les 2 montage suivant (série lampe, ampèremètre et générateur à 6 V puis 12 V)

L'ampèremètre ayant le même calibre, il affiche pour le montage (1) : ... et pour le montage (2) : ...

2) Soit les 2 montage suivant (série générateur, ampèremètre et lampe 6 V puis 12 V)

L'ampèremètre ayant le même calibre, il affiche pour le montage (1) : ... et pour le montage (2) : ...

3) Je retiens

L'intensité circulant dans le circuit est fonction de ses composants.