Chapitre 3 : Le courant électrique et son sens

Objectif C1 : Réaliser à partir de leur schéma des circuits comportant des piles, des lampes, des moteurs, des diodes et des interrupteurs.

Objectif C2 : Réaliser à partir de leur circuit des schémas comportant des piles, des lampes, des moteurs, des diodes et des interrupteurs.

Note : En cours, je fais les schéma pour les élèves, ici je ne fais que les décrire pour des considérations techniques.

Il peut aussi être intéressant de dire le schéma à faire, de vérifier le travail des élèves, puis de leur demander de le schématiser une fois qu’il a été validé par l’enseignant.

Questionnement, sondage des élèves :

- A votre avis, le courant a-t-il un sens ?

Le oui est majoritaire si on leur parle de la polarité des piles (il faut les mettre dans le bon sens, donc il y a un sens au courant).

- Si le courant à un sens, quel est-il ?

Avec un schéma pile-lampe, les propositions sont : du plus vers le moins, du moins vers le plus, les deux sont possible. Veiller à faire partir le courant de la pile.

1) La lampe

Faire un montage pile-lampe en changeant la pile de sens.

Observation : changer le sens de la pile ne change rien.

2) Le moteur

Faire un montage pile-moteur en changeant la pile de sens.

Observation : Changer le sens de la pile change le sens de rotation du moteur.

Remarque : choisir un moteur dont la polarité n'est pas affichée.

3) Diode et lampe

Faire un montage série pile-lampe-diode

Observation : la lampe ne s'allume que dans un seul cas.

Remarque : choisir une diode zener de préférence à une DEL, sinon la lampe risque de ne pas s'allumer.

4) Je retiens

Le courant électrique à un sens

Le courant sort par la borne + et entre par la borne - d'un générateur placé dans un circuit.

Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Le sens correspond au sens de la flèche de son symbole.

Remarque : il y a la possibilité de noter les élèves en manipulation : voir fiche mini TP